На главную

Общие сведения о программно-технический комплексе СРЗВ (узла смешения "зерно-вода" варочного отделения спиртзавода).

Назначение и область применения.

Программно-технический комплекс (ПТК) СРЗВ предназначен  для автоматического контроля и управления процессом смешения "зерно-вода" при производстве спирта.

Область применения – спиртовое и смежные производства.

Выполняемые функции.

СРЗВ обеспечивает контроль и управление технологическим процессом,  а также регистрацию технологических параметров за неограниченный промежуток времени с последующим просмотром с АРМ оператора в произвольном масштабе времени, вывод информации о техпроцессе на верхний уровень (АСУ_П)

Перечень основных систем  СРЗВ.

- система автоматического регулирования материального потока варочного отделения;

-  система автоматического поддержания заданной  плотности замеса;

-  система автоматического регулирования температуры замеса;.

- система аварийных блокировок.

Интерфейс оператора.

Главные окна:

- основное технологическое окно – вывод общих технологических параметров и аварийной сигнализации;

- окно архивных параметров – предназначено для просмотра графиков хода технологического процесса.

Принципы построения СРЗВ..

В основу построения ПТК положены открытые международные стандарты на программные и аппаратные средств.

Программно-технический комплекс обеспечивает реализацию следующих функций:

- регулирование подачи зерна

- регулирование расхода жидкой фазы

- регулирование температуры жидкой фазы

- поддержание заданной плотности замеса

- контроль и управление работой ЭД дробилки

- аварийная блокировка подачи зерна и жидкой фазы по предельному уровню в смесителе зерно-вода

Аппаратные компоненты СРЗВ.

Контроллерное оборудование построено на основе программируемых логических контроллеров фирмы Schneider Electric(Франция).

Также используются следующие датчики и исполнительные механизмы:

- датчики плотности MASSFLO

- датчики температуры ТСП-100;

- датчик расхода MAGFLO;

- соленоидный  пропорциональный клапан EV (Danfoss).

Эксплуатационные характеристики.

- рабочий диапазон температур 0*С - +70*С(норм);

- влажность до 95% без конденсата;

- степень пылевлагозащиты IP-54.

Примеры экранных форм на эксплуатирующихся СРЗВ (в составе АСУ_ТП  варочного отделения):

##### ФГУП «Ядринский ЛВЗ»

- Состав СРЗВ.

- Система автоматического управления и регулирования узла смешения "зерно-вода" включает в себя следующие элементы:

- - программно-технический комплекс (ПТК), состоящий из контроллерного оборудования, установленного в электрическом шкафу(шкафах) и программного обеспечения (ПО), реализующее алгоритмы управления;

- оборудование автоматизированного рабочего места оператора (АРМ), реализующее на экране ПК мнемосхему узла смешения "зерно-вода"  с выведенными на нее контролируемыми параметрами и органами управления, а также архивирование всех контролируемых параметров;

- датчиков и исполнительных механизмов, установленных на технологическом оборудовании.

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование ПТК |  |
| 1 | Шкаф контроллера | 1 |
| 2 | Оборудование АРМ | 1 |
|  | Регулирующие элементы и датчики |  |
| 3 | ## Датчик температуры | 1 |
| 4 | Датчик контроля уровня | 1 |
| 5 | Электромагнитный расходомер | 1 |
| 6 | Массовый расходомер | 1 |
| 7 | Электромагнитный клапан с фильтром | 2 |
| 8 | Частотный преобразователь (установлен в шкафу ) | 1 |
| 9 | Устройство мягкого пуска (установлен в шкафу ) | 1 |

#### Места установки датчиков и исполнительных механизмов приведены в Таблице №1

| № п/п | Наименование | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчики контроля уровня жидкости |  |  |
| 1 | Верхний предельный уровень смесителя зерно-вода | смеситель зерно-вода | ДРУ-1ПМ |
|  | ###### Датчики температуры |  |  |
| 2 | Температура в смесителе зерно-вода | смеситель зерно-вода | ТСП |
|  | Регулирующие элементы |  |  |
| 3 | Регулировка расхода жидкой фазы | Согласно проекту | EV2** |
| 4 | Регулировка температуры смесителя зерно-вода | Согласно проекту | EV2** |
| 5 | Регулировка расхода зерна (частотный преобразователь) | Шкаф управления СРЗВ | Питатель дробилки |
| 6 | Регулировка работы ЭД дробилки ( мягкий пуск ) | Шкаф управления СРЗВ |  |
|  | Датчик плотности |  |  |
| 7 | Плотность замеса | Трубопровод замеса на выходе смесителя зерно-вода |  |
|  | Датчик расхода |  |  |
| 8 | Расход жидкой фазы | Трубопровод подачи жидкой фазы | MAGFLO |

Примечание: регулировка расхода зерна осуществляется при помощи изменения частоты вращения электродвигателя штатного питателя дробилки. Регулятор частоты вращения установлен в шкафу ПТК.

На главную